- 7、故障与报警及处理方法

| 序号 | 报警类型 | 报警文本 | 触发状态 | 触发功能 | 报警原因及触发方法 | 是否可恢复 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | U3 (防溢报警) | 请将杯体清理并擦干杯盖 | 1.预约启动等待状态 2.工作状态 | 除古法豆浆、豆花外的其他热功能 | 1、清洗时上盖进水，导致防溢报警； 2、破壁杯口及周边有水渍或脏污，导致防溢报警； | 否 |
| 02 | U2 (杯盖开盖) | 请正确旋紧杯盖 | 1.预约状态 2.工作状态 | 所有功能 | 1、请按上盖标识旋紧破壁杯盖； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 是 |
| 03 | E3 (市电高压) | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、家庭电压异常，请稍后再试，如恢复可正常使用； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 是 |
| 04 | E4 (市电低压) | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、家庭电压异常，请稍后再试，如恢复可正常使用； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 是 |
| 05 | E5 (NTC开路) | 机器异常，请送售后维修 | 1.预约启动等待状态 2.工作状态 | 所有功能 | 1、重新接通电源，如恢复可正常使用； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 06 | E6 (NTC短路) | 机器异常，请送售后维修 | 1.预约启动等待状态 2.工作状态 | 所有功能 | 1、重新接通电源，如恢复可正常使用； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 07 | E7 (通信故障) | 机器异常，请送售后维修 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、重新接通电源，如恢复可正常使用； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 08 | E8 (电热无电流) | 食材过多，减少食材后重新制作 | 1.工作状态(高档加热状态) | 所有热功能 | 1、断电放置5分钟后重新接通电源，如恢复可正常使用； 2、按食谱或说明书要求用量加入物料，并选择推荐功能； 3、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 09 | E2 (待机有电流) | 机器异常，请送售后维修 | 1.待机状态2.选择状态 3.预约选择 4.睡眠状态 | 所有功能 | 1、重新接通电源，如恢复可正常使用； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 10 | U4 (热功能加热30min达不到85℃) | 食材过多，减少食材后重新制作 | 1.工作状态 | 热功能 | 1、请按食谱或说明书要求用量加入物料，并选择推荐功能； 2、避免手动添加水或牛奶等液体； 3、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 11 | U23 (接浆杯未放置) | 请正确放置接浆杯 | 1.预约启动等待状态 2.工作状态 | 所有功能 | 移除接浆杯 | 是 |
| 12 | U24 (余水盒未放置) | 请清理余水盒，并正确放回 | 1.预约启动等待状态 2.工作状态 | 所有功能 | 1、请按指导说明书正确放置余水盒； 2、请及时清理余水盒废水； 3、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 是 |
| 13 | E25 (转阀故障) | 机器异常，请送售后维修 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、重新上电后选择清洗功能，清理排浆阀内物料； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 14 | U28 (水泵空抽) | 水箱缺水，请加水至所需水位线以上 | 1.工作状态 | 所有自动进水的功能 | 1、水箱内加水至水位刻度线； 2、清洗水箱底部过滤网片脏污； 3、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 是 |
| 15 | U38 (多倍物料) | 食材过多，将食材倒出后重试 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、请按食谱或说明书要求用量加入物料，并选择推荐功能； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 16 | U39 (出浆嘴未放置) | 请按标志放置出浆嘴 | 1.预约启动等待状态 2.工作状态 | 所有功能 | 1、请按说明书正确放置出浆嘴； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 是 |
| 17 | E3A (母线高压) | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、家庭电压异常，请稍后再试，如恢复可正常使用； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 是 |
| 18 | E4A (母线低压) | 电网波动，请在电网稳定时重试电压稳定时插电重试 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、家庭电压异常，请稍后再试，如恢复可正常使用； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 是 |
| 19 | E9b (IPM VFO引脚异常) | 机器异常，请送售后维修 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、断电放置5分钟后重新接通电源，如恢复可正常使用； 2、按食谱或说明书要求用量加入物料，并选择推荐功能； 3、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 20 | U9 (阶梯过流报警) | 食材过多，减少食材后重新制作 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、断电放置5分钟后重新接通电源，如恢复可正常使用； 2、按食谱或说明书要求用量加入物料，并选择推荐功能； 3、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 21 | U20 (IPM温度过高) | 食材过多，减少食材后重新制作 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、断电放置5分钟后重新接通电源，如恢复可正常使用； 2、按食谱或说明书要求用量加入物料，并选择推荐功能； 3、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 22 | U21 (电机堵转) | 食材过多，减少食材后重新制作 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、断电放置5分钟后重新接通电源，如恢复可正常使用； 2、按食谱或说明书要求用量加入物料，并选择推荐功能； 3、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 23 | E22 (电机缺相) | 机器异常，请送售后维修 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、重新接通电源，如恢复可正常使用； 2、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |
| 24 | E9A (运放过流) | 机器异常，请送售后维修 | 1.工作状态 | 所有功能 | 1、断电放置5分钟后重新接通电源，如恢复可正常使用； 2、按食谱或说明书要求用量加入物料，并选择推荐功能； 3、如仍不能正常工作，请送当地售后服务部维修； | 否 |