| 产品报警代码核查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样机名称/型号 | K6PRO紫火版 | 程序版本号 | A01D17 | 校验和 |  |
| 额定电压 | 220V/50Hz | 额定功率 | 电机功率：400W 电热功率：1200W | 阶段 | 样机 |

| U3：防溢报警 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：1、清洗时上盖进水，导致防溢报警； 2、破壁杯口及周边有水渍或脏污，导致防溢报警； 功能选择：快速浆 操作:手动加水至杯盖下方防溢电极处 | 报警文案 | 请将杯体清理并擦干杯盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：1、清洗时上盖进水，导致防溢报警； 2、破壁杯口及周边有水渍或脏污，导致防溢报警； 功能选择：五谷浆 操作：手动加水至杯盖下方防溢电极处 | 报警文案 | 请将杯体清理并擦干杯盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：1、清洗时上盖进水，导致防溢报警； 2、破壁杯口及周边有水渍或脏污，导致防溢报警； 功能选择：低糖米糊 操作:手动加水至杯盖下方防溢电极处 | 报警文案 | 请将杯体清理并擦干杯盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：1、清洗时上盖进水，导致防溢报警； 2、破壁杯口及周边有水渍或脏污，导致防溢报警； 功能选择：快速浆 操作:手动加水至杯盖下方防溢电极处 | 报警文案 | 请将杯体清理并擦干杯盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：1、清洗时上盖进水，导致防溢报警； 2、破壁杯口及周边有水渍或脏污，导致防溢报警； 功能选择：五谷浆 操作:手动加水至杯盖下方防溢电极处 | 报警文案 | 请将杯体清理并擦干杯盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：1、清洗时上盖进水，导致防溢报警； 2、破壁杯口及周边有水渍或脏污，导致防溢报警； 功能选择：低糖米糊 操作:手动加水至杯盖下方防溢电极处 | 报警文案 | 请将杯体清理并擦干杯盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| U2：杯盖开盖 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：预约状态 触发条件：杯盖未闭合 功能选择：五谷浆 操作:打开外盖 | 报警文案 | 请正确旋紧杯 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U2 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 闭合杯盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：杯盖未闭合 功能选择：五谷浆 操作:打开外盖 | 报警文案 | 请正确旋紧杯 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U2 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 闭合杯盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E3:市电高压 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电高压 功能选择：快速浆 操作:将电压调至264V以上持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电高压 功能选择：五谷浆 操作:将电压调至264V以上持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电高压 功能选择：低糖米糊 操作:将电压调至264V以上持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电高压 功能选择：山药浆 操作:将电压调至264V以上持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电高压 功能选择：烘焙豆浆 操作:将电压调至264V以上持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电高压 功能选择：五彩豆花 操作:将电压调至264V以上持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E4:市电低压 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电低压 功能选择：快速浆 操作:将电压调至176V以下持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电低压 功能选择：五谷浆 操作:将电压调至176V以下持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电低压 功能选择：低糖米糊 操作:将电压调至176V以下持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电低压 功能选择：山药浆 操作:将电压调至176V以下持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电低压 功能选择：烘焙豆浆 操作:将电压调至176V以下持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电低压 功能选择：五彩豆花 操作:将电压调至176V以下持续时间5s | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E5：NTC开路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：预约状态 触发条件：断开NTC电阻 功能选择：五谷浆 操作:断开NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E5 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：断开NTC电阻 功能选择：快速浆 操作:断开NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E5 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：断开NTC电阻 功能选择：低糖米糊 操作:断开NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E5 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：断开NTC电阻 功能选择：五谷浆 操作:断开NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E5 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：断开NTC电阻 功能选择：快速浆 操作:断开NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E5 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：断开NTC电阻 功能选择：低糖米糊 操作:断开NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E5 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E6：NTC短路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：预约状态 触发条件：NTC短路 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：NTC短路 功能选择：快速浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：NTC短路 功能选择：低糖米糊 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：NTC短路 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：NTC短路 功能选择：快速浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：NTC短路 功能选择：低糖米糊 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E7：通信故障 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：通信故障 功能选择：五谷浆 操作:将控制板和电源板通讯线的控制板接收线拔掉，等待3s以上 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E7 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：通信故障 功能选择：快速浆 操作:将控制板和电源板通讯线的控制板接收线拔掉，等待3s以上 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E7 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：通信故障 功能选择：低糖米糊 操作:将控制板和电源板通讯线的控制板接收线拔掉，等待3s以上 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E7 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E8：电热无电流 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：电热无电流 功能选择：五谷浆 操作:拔掉加热线，启动8档以上加热 | 报警文案 | 食材过多，减少食材后重新制作 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E8 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：电热无电流 功能选择：快速浆 操作:拔掉加热线，启动8档以上加热 | 报警文案 | 食材过多，减少食材后重新制作 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E8 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E2：待机有电流 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：待机状态 触发条件：待机有电流 功能选择：/ 操作:短路可控硅 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E2 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：待机有电流 功能选择：低糖米糊 操作:短路可控硅 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E2 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：待机有电流 功能选择：五谷浆 操作:短路可控硅 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E2 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：待机有电流 功能选择：快速浆 操作:短路可控硅 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E2 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| U4：热功能加热30min达不到85℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：待机有电流 功能选择：低糖米糊 操作:温度传感器外接 | 报警文案 | 食材过多，减少食材后重新制作 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：待机有电流 功能选择：快速浆 操作:温度传感器外接 | 报警文案 | 食材过多，减少食材后重新制作 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：待机有电流 功能选择：五谷浆 操作:温度传感器外接 | 报警文案 | 食材过多，减少食材后重新制作 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| U23：接浆杯未放置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：预约状态 触发条件：接浆杯未放置 功能选择：低糖米糊 操作:接浆杯未放置 | 报警文案 | 请正确放置接浆杯 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U23 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：接浆杯未放置 功能选择：五谷浆 操作:接浆杯未放置 | 报警文案 | 请正确放置接浆杯 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U23 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：接浆杯未放置 功能选择：快速浆 操作:接浆杯未放置 | 报警文案 | 请正确放置接浆杯 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U23 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：接浆杯未放置 功能选择：低糖米糊 操作:接浆杯未放置 | 报警文案 | 请正确放置接浆杯 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U23 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：接浆杯未放置 功能选择：五谷浆 操作:接浆杯未放置 | 报警文案 | 请正确放置接浆杯 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U23 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：待机有电流 功能选择：快速浆 操作:短路可控硅 | 报警文案 | 请正确放置接浆杯 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U23 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| U24：余水盒未放置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：预约状态 触发条件：余水盒未放置 功能选择：低糖米糊 操作:余水盒未放置 | 报警文案 | 请清理余水盒，并正确放回 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U24 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：余水盒未放置 功能选择：五谷浆 操作:余水盒未放置 | 报警文案 | 请清理余水盒，并正确放回 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U24 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：余水盒未放置 功能选择：快速浆 操作:余水盒未放置 | 报警文案 | 请清理余水盒，并正确放回 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U24 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：余水盒未放置 功能选择：低糖米糊 操作:余水盒未放置 | 报警文案 | 请清理余水盒，并正确放回 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U24 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：余水盒未放置 功能选择：五谷浆 操作:余水盒未放置 | 报警文案 | 请清理余水盒，并正确放回 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U24 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：余水盒未放置 功能选择：快速浆 操作:余水盒未放置 | 报警文案 | 请清理余水盒，并正确放回 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U24 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E25：转阀故障 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：转阀故障 功能选择：低糖米糊 操作:拔掉转阀电机的驱动线，启动功能进入工作状态 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E25 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：转阀故障 功能选择：快速浆 操作:拔掉转阀电机的驱动线，启动功能进入工作状态 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E25 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：转阀故障 功能选择：五谷浆 操作:拔掉转阀电机的驱动线，启动功能进入工作状态 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E25 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| U28：水泵空抽 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：水泵空抽 功能选择：低糖米糊 操作:在工作状态，将水箱拿掉 | 报警文案 | 水箱缺水，请加水至所需水位线以上 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U28 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：水泵空抽 功能选择：快速浆 操作:在工作状态，将水箱拿掉 | 报警文案 | 水箱缺水，请加水至所需水位线以上 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U28 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：水泵空抽 功能选择：五谷浆 操作:在工作状态，将水箱拿掉 | 报警文案 | 水箱缺水，请加水至所需水位线以上 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U28 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| U38：多倍物料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：多倍物料 功能选择：五谷浆 操作:五谷浆1200ml，放3倍物料（257g干黄豆） | 报警文案 | 食材过多，将食材倒出后重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U38 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：多倍物料 功能选择：快速浆 操作:五谷浆1200ml，放3倍物料（257g干黄豆） | 报警文案 | 食材过多，将食材倒出后重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U38 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：多倍物料 功能选择：低糖米糊 操作:香米糊800ml，放3倍物料（240g大米） | 报警文案 | 食材过多，将食材倒出后重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U38 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| U39：出浆嘴未放置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：预约状态 触发条件：出浆嘴未放置 功能选择：低糖米糊 操作:出浆嘴未放置 | 报警文案 | 请按标志放置出浆嘴 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U39 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：出浆嘴未放置 功能选择：五谷浆 操作:出浆嘴未放置 | 报警文案 | 请按标志放置出浆嘴 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U39 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：出浆嘴未放置 功能选择：快速浆 操作:出浆嘴未放置 | 报警文案 | 请按标志放置出浆嘴 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U39 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：出浆嘴未放置 功能选择：低糖米糊 操作:出浆嘴未放置 | 报警文案 | 请按标志放置出浆嘴 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U39 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：出浆嘴未放置 功能选择：五谷浆 操作:出浆嘴未放置 | 报警文案 | 请按标志放置出浆嘴 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U39 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：出浆嘴未放置 功能选择：快速浆 操作:出浆嘴未放置 | 报警文案 | 请按标志放置出浆嘴 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U39 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E3A：母线高压 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：母线高压 功能选择：五谷浆 操作:软件屏蔽后，母线电压大于265V持续10秒 | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E3A | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：母线高压 功能选择：快速浆 操作:软件屏蔽后，母线电压大于265V持续10秒 | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E3A | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：母线高压 功能选择：低糖米糊 操作:软件屏蔽后，母线电压大于265V持续10秒 | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E3A | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E4A：母线低压 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：母线低压 功能选择：五谷浆 操作:软件屏蔽后，母线电压小于165V持续10秒 | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试电压稳定时插电重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4A | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：母线低压 功能选择：快速浆 操作:软件屏蔽后，母线电压小于165V持续10秒 | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试电压稳定时插电重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4A | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：母线低压 功能选择：低糖米糊 操作:软件屏蔽后，母线电压小于165V持续10秒 | 报警文案 | 电网波动，请在电网稳定时重试电压稳定时插电重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4A | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E4b：IPM VFO引脚异常 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：IPM VFO引脚异常 功能选择：五谷浆 操作:在工作状态下，将电机（三根线中任意两根）短路 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4b | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：IPM VFO引脚异常 功能选择：快速浆 操作:在工作状态下，将电机（三根线中任意两根）短路 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4b | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：IPM VFO引脚异常 功能选择：低糖米糊 操作:在工作状态下，将电机（三根线中任意两根）短路 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4b | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| U9：阶梯过流报警 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：阶梯过流报警 功能选择：果汁奶昔 操作:加水至防溢电极下，启动冷功能果汁奶昔 | 报警文案 | 食材过多，减少食材后重新制作 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U9 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| U20：IPM温度过高 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：IPM温度过高 功能选择：果汁奶昔 操作:热风枪吹IPM至105℃以上，再启动电机 | 报警文案 | 食材过多，减少食材后重新制作 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U20 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| U21：电机堵转 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：电机堵转 功能选择：果汁奶昔 操作:电机堵转 | 报警文案 | 食材过多，减少食材后重新制作 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U21 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E22：电机缺相 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：电机缺相 功能选择：果汁奶昔 操作:将电机线束拔掉 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E22 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |

| E9A：运放过流 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：运放过流 功能选择：果汁奶昔 操作:软件屏蔽后，加水至防溢电极下，启动冷功能果汁奶昔 | 报警文案 | 机器异常，请送售后维修 | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E9A | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 不可恢复 | 符合□ 不符合□ |