| 产品报警代码核查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样机名称/型号 | 破壁机/L | 程序版本号 |  | 校验和 |  |
| 额定电压 | 220V/50Hz | 额定功率 | 电机功率：W 电热功率：W | 阶段 | 样机 |

| U？： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件： 功能选择：快速浆 操作:NTC端子外接阻值为10.5kΩ-11kΩ的电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U1 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |

| U2：杯盖开盖 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：预约状态 触发条件：杯盖未闭合 功能选择：五谷浆 操作:打开外盖 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 请正确闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U2 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |