| 产品报警代码核查 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样机名称/型号 | 破壁机/L | 程序版本号 |  | 校验和 |  |
| 额定电压 | 220V/50Hz | 额定功率 | 电机功率：W 电热功率：W | 阶段 | 样机 |

| U？： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件： 功能选择：快速浆 操作:NTC端子外接阻值为10.5kΩ-11kΩ的电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U1 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件： 功能选择：快速浆 操作:NTC端子外接阻值为10.5kΩ-11kΩ的电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U1 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件： 功能选择：快速浆 操作:NTC端子外接阻值为10.5kΩ-11kΩ的电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U1 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件： 功能选择：快速浆 操作:NTC端子外接阻值为10.5kΩ-11kΩ的电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U1 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件： 功能选择：快速浆 操作:NTC端子外接阻值为10.5kΩ-11kΩ的电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U1 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件： 功能选择：快速浆 操作:NTC端子外接阻值为10.5kΩ-11kΩ的电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器响10次 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U1 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |

| U2：杯盖开盖 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：预约状态 触发条件：杯盖未闭合 功能选择：五谷浆 操作:打开外盖 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 请正确闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U2 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：杯盖未闭合 功能选择：五谷浆 操作:打开外盖 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 请正确闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U2 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |

| U4:加热超时 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：热功能加热30min不能到达85°C 功能选择：快速浆 操作:NTC外置 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 食材过多，将食材倒出后重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：热功能加热30min不能到达85°C 功能选择：快速浆 操作:NTC外置 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 食材过多，将食材倒出后重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：热功能加热30min不能到达85°C 功能选择：快速浆 操作:NTC外置 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 食材过多，将食材倒出后重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：热功能加热30min不能到达85°C 功能选择：快速浆 操作:NTC外置 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 食材过多，将食材倒出后重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：热功能加热30min不能到达85°C 功能选择：快速浆 操作:NTC外置 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 食材过多，将食材倒出后重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：工作状态 触发条件：热功能加热30min不能到达85°C 功能选择：快速浆 操作:NTC外置 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 食材过多，将食材倒出后重试 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | U4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |

| E1：过零信号丢失报警 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：由电源板判断上传给显示板报警，显示板连续收到3S过零信号丢失，即报警 功能选择：五谷浆 操作:短接三极管Q3 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E1 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |

| E2：待机有电流 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：待机状态 触发条件：由电源板判断上传给显示板报警，显示板连续收到1报警信号，即报警 功能选择：五谷浆 操作:短接晶闸管TR1 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E2 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |

| E3:市电高电压报警 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电电压高于276V 功能选择：五谷浆 操作:从270V逐渐上调电压，实测报警触发电压为 289V | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E3 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |

| E4:市电低电压报警 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：工作状态 触发条件：市电电压低于176V 功能选择：五谷浆 操作:从180V逐渐下降电压，实测报警触发电压为 156V | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E4 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |

| E6：NTC短路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：预约状态 触发条件：连续2S检测到NTC短路，电压低于0.6V 功能选择：五谷浆 操作:短接NTC电阻 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 蜂鸣器鸣叫10声 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | E6 | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 重新上电 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |

| OPEN：杯盖开盖 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：待机状态 触发条件：杯盖未闭合 功能选择：五谷浆 操作:打开外盖 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 请正确闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | OPEN | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：待机状态 触发条件：杯盖未闭合 功能选择：五谷浆 操作:打开外盖 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 请正确闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | OPEN | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：待机状态 触发条件：杯盖未闭合 功能选择：五谷浆 操作:打开外盖 | 报警文案 | / | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | 请正确闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | OPEN | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 闭合杯体弹盖 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 |  | 符合□ 不符合□ |

| 提杯黑屏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试条件 | 检核项 | 预期结果 | 实际结果 |
| 前置条件：待机状态 触发条件：NTC输入电压大于4.8V，杯体负载检测小于300 功能选择：五谷浆 操作:提起杯体 | 报警文案 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | （黑屏） | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 放回杯体 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：待机状态 触发条件：NTC输入电压大于4.8V，杯体负载检测小于300 功能选择：五谷浆 操作:提起杯体 | 报警文案 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | （黑屏） | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 放回杯体 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：待机状态 触发条件：NTC输入电压大于4.8V，杯体负载检测小于300 功能选择：五谷浆 操作:提起杯体 | 报警文案 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | （黑屏） | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 放回杯体 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：待机状态 触发条件：NTC输入电压大于4.8V，杯体负载检测小于300 功能选择：五谷浆 操作:提起杯体 | 报警文案 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | （黑屏） | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 放回杯体 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：待机状态 触发条件：NTC输入电压大于4.8V，杯体负载检测小于300 功能选择：五谷浆 操作:提起杯体 | 报警文案 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | （黑屏） | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 放回杯体 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |
| 前置条件：待机状态 触发条件：NTC输入电压大于4.8V，杯体负载检测小于300 功能选择：五谷浆 操作:提起杯体 | 报警文案 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 蜂鸣器报警 | \ | 符合□ 不符合□ |
|  | 数码管显示内容 | （黑屏） | 符合□ 不符合□ |
|  | 输出控制 | 关闭加热 | 符合□ 不符合□ |
|  |  | 关闭电机 | 符合□ 不符合□ |
|  | 处理操作 | 放回杯体 | 符合□ 不符合□ |
|  | 报警恢复状态 | 可恢复 | 符合□ 不符合□ |